理论知识题1

一、单项选择

1. 数控机床的单段执行开关扳到SINGLE BLOCK时，程序(　　)执行。

A、单段             B、连续             C、选择             D、不能判断

2. 在一定的(　　)下，以最少的劳动消耗和最低的成本费用，按生产计划的规定，生产出合格的产品是制订工艺规程应遵循的原则。

A、工作条件         B、生产条件         C、设备条件         D、电力条件

3. 石墨以球状存在的铸铁称为(　　)。

A、灰铸铁           B、可锻铸铁         C、球墨铸铁         D、蠕墨铸铁

4. 程序段G71 P0035 Q0060 U4.0 W2.0 S500中，P0035的含义是(　　)。

A、精加工路径的第一个程序段顺序号       B、最低转速

C、退刀量                               D、精加工路径的最后一个程序段顺序号

5. 在FANUC系统中，G90指令在编程中用于(　　)。

A、钻深孔           B、余量大的端面     C、余量大的外圆     D、大螺距螺纹

6. (　　)的画法是轴测投影面平行于一个坐标平面，投影方向倾斜于轴测投影面时，即可得到。

A、立体图           B、平面图           C、斜二测           D、正等测

7. FANUC系统中，M10指令是(　　)指令。

A、夹盘松           B、切削液停         C、切削液开         D、夹盘紧

8. FANUC系统中，M23指令是(　　)指令。

A、X轴镜像          B、Y轴镜像          C、Z轴镜像          D、镜像取消

9. 进给箱的功用是把交换齿轮箱传来的运动，通过改变箱内(　　)的位置，变速后传给丝杠或光杠，以满足车螺纹和机动进给的需要。

A、离合器           B、传动轴           C、固定齿轮         D、滑移齿轮

10. 铰孔时两手用力不均匀会使(　　)。

A、孔径缩小         B、孔径扩大         C、孔径不变化       D、铰刀磨损

11. 程序段G94  X30  Z—5    F0.3 中，(　　)的含义是端面车削的终点。

A、X30              B、X30  Z—5        C、Z—5             D、F0.3

12. 车削箱体类零件上的孔时，如果车刀磨损，车出的孔会产生(　　)误差。

A、轴线的直线度     B、圆柱度           C、圆度             D、同轴度

13. 在G74  Z—120  Q20  F0.3程序格式中，(　　)表示钻孔深度。

A、0.3              B、—120            C、20               D、74

14. 数控机床的(　　)的英文是SPINDLE  OVERRIDE。

A、主轴速度控制盘                       B、进给速率控制

C、快速进给速率选择                     D、手轮速度

15. 车削螺纹时，刻度盘使用不当会使螺纹(　　)产生误差。

A、大径             B、中径             C、齿形角           D、粗糙度

16. 在G71P（ns）Q（nf）U（△u）W（△w）S500程序格式中，(　　)表示X轴方向上的精加工余量。

A、△w              B、△u              C、ns               D、nf

17. 检验箱体工件上的立体交错孔的垂直度时，在基准心棒上装一百分表，测头顶在测量心棒的圆柱面上，旋转(　　)后再测，即可确定两孔轴线在测量长度内的垂直度误差。

A、60°             B、360°            C、180°            D、270°

18. 程序段G74 Z—80.0 Q20.0 F0.15是(　　)循环指令。

A、间断纵向切削                         B、外径粗加工

C、端面粗加工                           D、固定形状粗加工

19. 程序段G72 P0035 Q0060 U4.0 W2.0 S500中，P0035的含义是(　　)。

A、精加工路径的第一个程序段顺序号       B、最低转速

C、退刀量                               D、精加工路径的最后一个程序段顺序号

20. 数控车床液压系统中大部分液压泵可作为(　　)使用。

A、液压马达         B、溢流阀           C、换向阀           D、调压阀

21. 数控机床机床锁定开关的英文是(　　)。

A、SINGLE BLOCK     B、MACHINE LOCK     C、DRY RUN          D、POSITION

22. 当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关位置在(　　)时，手轮的进给单位是0.1mm/格。

A、X100             B、X10              C、X1               D、X

23. (　　)指令是间断纵向加工循环指令，主要用于钻孔加工。

A、G71              B、G72              C、G73              D、G74

24. 违反安全操作规程的是(　　)。

A、严格遵守生产纪律                     B、遵守安全操作规程

C、执行国家劳动保护政策                 D、可使用不熟悉的机床和工具

25. 机械加工工艺规程是规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法的(　　)。

A、工艺文件         B、工艺规程         C、工艺教材         D、工艺方法

26. 对“间隙”描述正确的是：(　　)。

A、间隙数值前可以没有正号               B、间隙数值前必须有正号

C、间隙数值前有没有正号均可             D、间隙数值不可以为零

27. 精密丝杠的加工工艺中，要求锻造工件毛坯，目的是使材料晶粒细化、组织紧密、碳化物分布均匀，可提高材料的(　　)。

A、塑性             B、韧性             C、强度             D、刚性

28. 在FANUC系统中，(　　)指令是精加工循环指令，用于G71、G72、G73加工后的精加工。

A、G67              B、G68              C、G69              D、G70

29. 双偏心工件是通过偏心部分最高点与基准之间的距离来检验偏心部分与基准部分轴线间的(　　)。

A、平行度           B、角度             C、相交度           D、偏心距

30. 在平面直角坐标系中，圆的方程是（X—30）2+（Y—25）2=152。此圆的半径为(   )。

A、15               B、25               C、30               D、225

31. 刀具长度补偿指令(　　)是将H代码指定的已存入偏置器中的偏置值加到运动指令终点坐标去。

A、G48              B、G49              C、G44              D、G43

32. 当模式选择开关在JOG FEED状态时，数控机床的(　　)有效。

A、主轴速度控制盘                       B、刀具指定开关

C、尾座套筒运动                         D、手轮速度

33. 不爱护设备的做法是(　　)。

A、定期拆装设备     B、正确使用设备     C、保持设备清洁     D、及时保养设备

34. FANUC系统中，(　　)指令是切削液开指令。

A、M09              B、M02              C、M08              D、M06

35. 数控机床的块删除开关扳到BLOCK  DELETE时，程序执行(　　)。

A、所有命令                             B、带有“/”的语句

C、没有“/”的语句                      D、不能判断

36. 数控机床的程序保护开关的作用是(　　)。

A、保护程序         B、防止超程         C、防止出废品       D、防止误操作

37. 在加工过程中，刀具磨损但能够继续使用，为了不影响工件的尺寸精度，应该进行(　　)。

A、换刀             B、刀具磨损补偿     C、修改程序         D、改变切削用量

38. 用一次安装方法车削套类工件，如果工件发生移位，车出的工件会产生(　　)误差。

A、同轴度、垂直度                       B、圆柱度、圆度

C、尺寸精度、 同轴度                    D、表面粗糙度大、同轴度

39. 不属于切削液作用的是(　　)。

A、冷却             B、润滑             C、提高切削速度     D、清洗

40. (　　)是用来测量工件内外角度的量具。

A、万能角度尺       B、内径千分尺       C、游标卡尺         D、量块

41. 职业道德的实质内容是(　　)。

A、树立新的世界观                       B、树立新的就业观念

C、增强竞争意识                         D、树立全新的社会主义劳动态度

42. 不符合岗位质量要求的内容是(　　)。

A、对各个岗位质量工作的具体要求         B、体现在各岗位的作业指导书中

C、是企业的质量方向                     D、体现在工艺规程中

43. 在FANUC系统中，(　　)是端面循环指令。

A、G92              B、G93              C、G94              D、G95

44. 数控机床自动状态时，可完成(　　)工作。

A、工件加工         B、循环             C、回零             D、手动进给

45. 进给箱中的固定齿轮、滑移齿轮与支撑它的传动轴大都采用(　　)，个别齿轮采用平键或半圆键连接。

A、花键连接         B、过盈连接         C、楔形键连接       D、顶丝连接

46. 圆柱被倾斜于轴线的平面切割后产生的截交线为(　　)。

A、圆形             B、矩形             C、椭圆             D、直线

47. 程序段G92  X52  Z—100  F3 中，X52  Z—100的含义是(　　)。

A、外圆终点坐标     B、螺纹终点坐标     C、圆锥终点坐标     D、内孔终点坐标

48. 钻孔一般属于(　　)。

A、精加工                               B、半精加工

C、粗加工                               D、半精加工和精加工

49. 数控机床(　　)后，必须回零。

A、换刀             B、加工             C、通电             D、断电

50. 以下(　　)不是数控车床高速动力卡盘的特点。

A、高转速           B、操作不方便       C、寿命长           D、加紧力大

51. 车床主轴箱齿轮剃齿后热处理方法为(　　)。

A、正火             B、回火             C、高频淬火         D、表面热处理

52. 主轴箱的传动轴通过(　　)在主轴箱体上实现轴向定位。

A、轴承             B、轴承座           C、轴径             D、轴承盖

53. 装夹箱体零件时，夹紧力的作用点应尽量靠近(　　)。

A、加工表面         B、基准面           C、毛坯表面         D、定位表面

54. 如果两半箱体的同轴度要求不高，可以在两被测孔中插入检验心棒，将百分表固定在其中一个心棒上，百分表测头触在另一孔的心棒上，百分表转动一周，(　　)，就是同轴度误差。

A、所得读数差的一半                     B、所得的读数

C、所得读数的差                         D、所得读数差的二倍

55. 识读(　　)的要求是了解它的名称、用途、性能、结构和工作原理。

A、装配图           B、零件图           C、工序图           D、以上均对

56. (　　)机床适用于加工普通机床难加工，质量也难以保证的工件。

A、专用机床         B、数控机床         C、精密机床         D、不能判断

57. 数控车床的转塔刀架机械结构(    )，使用中故障率(    )，因此在使用维护中要足够重视。

A、复杂，相对较高                       B、简单，相对较高

C、简单，相对较低                       D、复杂，相对很低

58. 用仿形法车圆锥时产生锥度（角度）误差的原因是(　　)。

A、顶尖顶的过紧                         B、工件长度不一致

C、车刀装的不对中心                     D、滑块与靠模板配合不良

59. 车床电气控制线路不要求(　　)。

A、必须有过载、短路、欠压、失压保护     B、主电动机停止采用按钮操作

C、具有安全的局部照明装置               D、所有电动机必须进行电气调速

60. 三线蜗杆的(　　)常采用主视图、剖面图（移出剖面）和局部放大的表达方法。

A、零件图           B、工作图           C、原理图           D、装配图

二、判断题

61. (    )在数控机床上加工零件与普通机床相比，工序可以比较分散。

62. (    )螺旋传动主要由螺杆、螺母和机架组成。

63. (    )车削轴类零件时，如果毛坯余量不均匀，切削过程中背吃刀量发生变化，工件会产生圆柱度误差。

64. (    )刀具材料的基本要求是具有良好的工艺性和耐磨性两项。

65. (    )用近似方程去拟合列表曲线时，方程式所表示的形状与零件原始轮廓之间的差值称逼近误差。

66. (    )当零件大部分表面具有相同的表面粗糙度要求时应把表面粗糙度符号标在右上角，标注“其余”两字。

67. (    )数控车床液压系统中的液压泵是靠密封工作腔压力变化变化进行工作的。

68. (    )使用三针测量蜗杆的法向齿厚，量针直径的计算式是dD=0.577P。

69. (    )游标卡尺不能用来测量孔距。

70. (    )数控加工中，当某段进给路线重复使用时，应使用子程序。

71. (    )数控车床液压卡盘在配车卡爪时，应在受力状态下进行。

72. (    )程序段G75 X20.0 P5.0 F0.15是间断端面切削循环指令。

73. (    )为保证数控自定心中心架夹紧零件的中心与机床主轴中心重合 须使用千分尺和百分表调整。

74. (    )主轴箱中较长的传动轴，为了提高传动轴的精度，采用三支撑结构。

75. (    )奉献社会是职业道德中的最高境界。

76. (    )使用分度头检验轴径夹角误差的计算公式是sin△θ=△L/R。

式中△L是曲轴轴径的直径差。

77. (    )对于深孔件的尺寸精度，可以用塞规或游标卡尺进行检验。

78. (    )程序段G90  X52  Z—100  R—10  F0.3 中，I—10的含义是圆锥大、小端的直径差。

79. (    )常用刀具材料的种类有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金钢。

80. (    )G73指令是固定形状粗加工循环指令，主要用于锻造、铸造毛坯的粗加工。

81. (    )毛坯的材料、种类及外形尺寸不是工艺规程的主要内容。

82. (    )千分尺测微螺杆的移动量一般为25mm。

83. (    )普通螺纹分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种。

84. (    )FANUC系统中， M98指令是主轴低速范围指令。

85. (    )根据ISO标准，取消刀具补偿，用G43指令表示。

86. (    )工作场地保持清洁，有利于提高工作效率。

87. (    )检查各种防护装置是否齐全有效是数控车床每周需要检查保养的内容。

88. (    )齿轮传动是由主动齿轮、齿条和机架组成。

89. (    )FANUC系统中M00表示程序暂停，常用于测量工件和需要排除切屑时。

90. (    )车床主轴材料为A2。

91. (    )箱体在加工时应先将箱体的底平面加工好，然后以该面为基准加工各孔和其他高度方向的平面。

92. (    )数控机床手动数据输入时，可输入单一命令，按手动进给键使机床动作。

93. (    )程序段G73 P0035 Q0060 U1.0 W0.5 F0.3是固定形状粗加工循环指令。

94. (    )换刀点是数控加工中刀架转位换刀时的位置。

95. (    )具有平面孔系的零件，孔的数量较多，宜采用点位直线控制的数控钻床或数控镗床加工。

96. (    )Q235—A·F属于碳素结构钢。

97. (    )当机床出现故障时，报警信息显示2006，此故障的内容是转塔故障。

98. (    )数控车床的内孔车刀通过定位环安装在转塔刀架的转塔刀盘上。

99. (    )数控车床每个月需要检查保养的内容是主轴运转情况。

100. (    )数控顶尖相对于普通顶尖，具有回转精度高、转速快、承载能力小的优点。

理论知识题2

一、单项选择

1. 以下(　　)不是数控车床高速动力卡盘的特点。

A、精度高           B、操作不方便       C、寿命长           D、加紧力大

2. 以下(　　)不是尺寸字的地址码。

A、I                B、N                C、X                D、U

3. FANUC系统中(　　)表示程序暂停，重新按启动键后，再继续执行后面的程序段。

A、M00              B、M01              C、M02              D、M30

4. 在FANUC系统中，(　　)指令是端面粗加工循环指令。

A、G70              B、G71              C、G72              D、G73

5. 切削时切削刃会受到很大的压力和冲击力，因此刀具必须具备足够的(　　)。

A、硬度             B、强度和韧性       C、工艺性           D、耐磨性

6. (　　)就是要求把自己职业范围内的工作做好。

A、爱岗敬业         B、奉献社会         C、办事公道         D、忠于职守

7. 数控车床(　　)需要检查保养的内容是电器柜过滤网。

A、每年             B、每月             C、每周             D、每天

8. 数控机床回零时模式选择开关应放在(　　)。

A、JOG FEED         B、TRAVERST         C、ZERO  RETURN     D、HANDLE FEED

9. 精密丝杠的加工工艺中，要求锻造工件毛坯，目的是使材料晶粒细化、组织紧密、碳化物分布均匀，可提高材料的(　　)。

A、塑性             B、韧性             C、强度             D、刚性

10. 数控机床的块删除开关扳到(　　)时，程序执行没有“/”的语句。

A、OFF              B、ON               C、BLOCK  DELETE    D、不能判断

11. 程序段G75 X20.0 P5.0 F0.15是(　　)循环指令。

A、间断纵向切削                         B、间断端面切削

C、端面粗加工                           D、固定形状粗加工

12. 测量精度为0.05mm的游标卡尺，当两测量爪并拢时，尺身上19mm对正游标上的(　　)格。

A、19               B、20               C、40               D、50

13. 主轴箱的(　　)用于控制主轴的启动、停止、换向和制动等。

A、操纵机构         B、换向机构         C、变速机构         D、制动机构

14. 不属于形位公差代号的是(　　)。

A、形位公差特征项目符号                 B、形位公差框格和指引线

C、形位公差数值                         D、基本尺寸

15. 液压系统中单出杆液压缸活塞与缸体处采用(　　)形密封圈密封。

A、V                B、O                C、Y                D、M

16. 数控加工对刀具的要求较普通加工更高，尤其是在刀具的刚性和(　　)方面。

A、工艺性           B、强度             C、韧性             D、耐用度

17. 在G75  X （U）  Z（W）  R（i）  P（K）Q（Δd）  程序格式中，(　　)表示螺纹终点的增量值。

A、X、U             B、U、W             C、Z、W             D、R

18. 数控机床的单段执行开关扳到(　　)时，程序连续执行。

A、OFF              B、ON               C、IN               D、SINGLE BLOCK

19. 程序段G73 P0035 Q0060 U1.0 W0.5 F0.3是固定形状粗加工循环指令，用于切除(　　)毛坯的大部分余量。

A、焊接             B、棒料             C、冷拔             D、锻造，铸造

20. 在FANUC系统中，G90是(　　)切削循环指令。

A、螺纹             B、端面             C、外圆             D、复合

21. 车削箱体类零件上的孔时，如果车刀磨损，车出的孔会产生(　　)误差。

A、轴线的直线度     B、圆柱度           C、圆度             D、同轴度

22. 三线蜗杆的(　　)常采用主视图、剖面图（移出剖面）和局部放大的表达方法。

A、零件图           B、工序图           C、原理图           D、装配图

23. 当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关位置在(　　)时，手轮的进给单位是0.1mm/格。

A、X100             B、X10              C、X1               D、X

24. 棒料毛坯粗加工时，使用(　　)指令可简化编程。

A、G70              B、G71              C、G72              D、G73

25. 在编制数控加工程序以前，应该根据图纸和(　　)的要求，计算零件轮廓和刀具运动轨迹的坐标值。

A、机床             B、夹具             C、技术             D、工艺路线

26. FANUC系统中，(　　)指令是夹盘紧指令。

A、M08              B、M11              C、M09              D、M10

27. 数控顶尖相对于普通顶尖，具有(　　)的优点。

A、回转精度高、转速低、承载能力大       B、回转精度高、转速快、承载能力小

C、回转精度高、转速快、承载能力大       D、回转精度高、转速低、承载能力小

28. 以下有关游标卡尺说法不正确的是(　　)

A、游标卡尺应平放

B、游标卡尺可用砂纸清理上面的锈迹

C、游标卡尺不能用锤子进行修理

D、游标卡尺使用完毕后应擦上油，放入盒中

29. FANUC系统中， (　　)指令是换刀指令。

A、M05              B、M02              C、M03              D、M06

30. 为保证数控自定心中心架夹紧零件的中心与机床主轴中心重合 须使用(　　)调整。

A、杠杆表和百分表                       B、试棒和百分表

C、千分尺和试棒                         D、千分尺和杠杆表

31. 数控机床(　　)时，模式选择开关应放在HANDLE FEED。

A、自动执行         B、回零             C、手动数据输入     D、手动进给

32. 偏心距较大的工件，不能采用直接测量法测出(　　)，这时可用百分表和千分尺采用间接测量法测出。

A、尺寸精度         B、形状精度         C、偏心距           D、以上均可

33. 在G73P（ns）Q（nf）U（△u）W（△w）S500程序格式中，(　　)表示Z轴方向上的精加工余量。

A、△u              B、△w              C、ns               D、nf

34. 锯条安装后，锯条平面与锯弓中心平面(　　)，否则锯缝易歪斜。

A、平行             B、倾斜             C、扭曲             D、无所谓

35. 使用子程序的目的和作用是 (　　)。

A、加工省时         B、简化编程         C、加工精度高       D、通用性强

36. 职业道德的实质内容是(　　)。

A、改善个人生活                         B、增加社会的财富

C、树立全新的社会主义劳动态度           D、增强竞争意识

37. 使用(　　)检验轴径夹角误差的计算公式是sin△θ=△L/R。式中△L是两曲轴轴径中心高度差。

A、分度头           B、量块             C、两顶尖           D、V形架

38. FANUC系统中，(　　)指令是调用子程序指令。

A、M33              B、M98              C、M99              D、M32

39. 钻孔加工时，使用(　　)指令可简化编程，利于排屑。

A、G71              B、G72              C、G73              D、G74

40. 使用齿轮游标卡尺可以测量蜗杆的(　　)。

A、分度圆           B、轴向齿厚         C、法向齿厚         D、周节

41. 检验箱体工件上的立体交错孔的垂直度时，在基准心棒上装一百分表，测头顶在测量心棒的圆柱面上，旋转(　　)后再测，即可确定两孔轴线在测量长度内的垂直度误差。

A、60°             B、360°            C、180°            D、270°

42. 程序段G71 P0035 Q0060 U4.0 W2.0 S500中，W2.0的含义是(　　)。

A、Z轴方向的精加工余量                  B、X轴方向的精加工余量

C、X轴方向的背吃刀量                    D、Z轴方向的退刀量

43. FANUC系统中(　　)表示主轴反转。

A、M04              B、M01              C、M03              D、M05

44. 已知两圆的方程，需联立两圆的方程求两圆交点，如果判别式

△＞0，则说明两圆弧(　　)。

A、有一个交点       B、有两个交点       C、没有交点         D、相切

45. 灰铸铁的孕育处理常用孕育剂有(　　)。

A、锰铁             B、镁合金           C、铬               D、硅铁

46. 不属于链传动类型的有(　　)。

A、传动链           B、运动链           C、起重链           D、牵引链

47. 螺旋传动主要由螺杆、(　　)和机架组成。

A、螺栓             B、螺钉             C、螺柱             D、螺母

48. 当模式选择开关在(　　)状态时，数控机床的刀具指定开关有效。

A、SPINDLE  OVERRIDE                    B、JOG FEED

C、RAPID  TRAVERSE                      D、ZERO RETURN

49. 在数控机床上，考虑工件的加工精度要求、刚度和变形等因素，可按(　　)划分工序。

A、粗、精加工       B、所用刀具         C、定位方式         D、加工部位

50. 程序段G72 P0035 Q0060 U4.0 W2.0 S500是(　　)循环指令。

A、精加工                               B、外径粗加工

C、端面粗加工                           D、固定形状粗加工

51. 违反安全操作规程的是(　　)。

A、自己制订生产工艺                     B、贯彻安全生产规章制度

C、加强法制观念                         D、执行国家安全生产的法令、规定

52. 将两半箱体通过定位部分或定位元件合为一体，用检验心棒插入基准孔和被测孔，如果检验心棒不能自由通过，则说明(　　)不符合要求。

A、圆度             B、垂直度           C、平行度           D、同轴度

53. 数控机床编辑状态时模式选择开关应放在(　　)。

A、JOG  FEED        B、PRGRM            C、ZERO  RETURN     D、EDIT

54. 轴承合金应具有的性能之一是(　　)。

A、足够的加工硬化能力                   B、高的耐磨性和小的摩擦系数

C、足够的热硬性                         D、良好的磁性

55. 铰孔时，如果(　　)，铰出孔的孔口会扩大。

A、车床尾座偏移     B、铰刀尺寸大       C、尺寸精度超差     D、铰刀尺寸小

56. 数控车床卡盘夹紧力的大小靠(　　)调整。

A、变量泵           B、溢流阀           C、换向阀           D、减压阀

57. 装夹箱体零件时，夹紧力的作用点应尽量靠近(　　)。

A、加工表面         B、基准面           C、毛坯表面         D、定位表面

58. 在FANUC系统中，G94是(　　)指令。

A、螺纹循环         B、外圆循环         C、端面循环         D、相对坐标

59. 数控机床的尾座套筒开关的英文是(　　)。

A、GEARE            B、SP INDLE         C、COOLANT          D、SLEEVE

60. 环境保护法的基本原则不包括(　　)。

A、预防为主，防治结合                   B、政府对环境质量负责

C、开发者保护，污染者负责               D、环保和社会经济协调发展

二、判断题

61. (    )车床主轴材料为A2。

62. (    )箱体加工时一般都要用箱体上重要的孔作精基准。

63. (    )进给箱的功用是把交换齿轮箱传来的运动，通过改变箱内滑移齿轮的位置，变速后传给丝杠或光杠，以满足车外圆和机动进给的需要。

64. (    )整洁的工作环境可以振奋职工精神，提高工作效率。

65. (    )箱体在加工时应先将箱体的底平面加工好，然后以该面为基准加工各孔和其他高度方向的平面。

66. (    )数控机床快速进给时，进给速率有四种选择。

67. (    )在数控机床上加工工件，精加工余量相对于普通机床加工要小。

68. (    )车削轴类零件时，如果车床刚性差，滑板镶条太松，传动零件不平衡，在车削过程中会引起振动，使工件尺寸精度达不到要求。

69. (    )数控车床的转塔刀架轴向刀具多用于外圆的加工。

70. (    )在G72P（ns）Q（nf）U（△u）W（△w）S500程序格式中，△u表示X轴方向上的精加工余量。

71. (    )车削螺纹时，车刀的轴向前角会影响螺纹的牙型角精度。

72. (    )若孔或轴的上偏差或下偏差为0，0可以省略标注。

73. (    )用转动小滑板法车圆锥时产生锥度（角度）误差的原因是切削速度过低。

74. (    )识读零件图的步骤是识读标题栏，名细表，视图配置，标注尺寸，技术要求。

75. (    )切削液的作用是冷却作用、润滑作用、清洗作用和排屑作用。

76. (    )当机床出现故障时，报警信息显示2006，此故障的内容是转塔故障。

77. (    )电动机运行时要随时监视。

78. (    )数控加工中，刀具刀位点相对于机床运动的轨迹称为进给路线，是编程的重要依据。

79. (    )机械加工工艺手册是规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件。

80. (    )数控机床的冷却液开关在COOLANT  ON位置时，是由手动控制冷却液的开关。

81. (    )常用刀具材料的种类有碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金钢。

82. (    )数控车床的刀架分为刀库式自动换刀装置和转塔式刀架两大类。

83. (    )在FANUC系统中，车削圆锥可用G90循环指令编程。

84. (    )程序段G74 Z—80.0 Q20.0 F0.15中，Z—80.0的含义是钻孔深度。

85. (    )数控车床主轴运转情况是一年需要检查保养的内容。

86. (    )主轴箱中较长的传动轴，为了提高传动轴的刚度，采用三支撑结构。

87. (    )在FANUC系统中，I、K的含义是圆弧的圆心坐标。

88. (    )用近似方程去拟合列表曲线时，方程式所表示的形状与零件原始轮廓之间的差值称逼近误差。

89. (    )从业者要遵守国家法纪，但不必遵守安全操作规程。

90. (    )毛坯的材料、种类及外形尺寸不是工艺规程的主要内容。

91. (    )进给箱内传动轴的轴向定位方法，大都采用两端定位。

92. (    )万能角度尺按其游标读数值可分为2′和5′两种。

93. (    )程序段G90  X52  Z—100  R—10  F0.3 中，I—10的含义是圆锥大、小端的直径差的一半。

94. (    )两个基本体表面相交时，两表面相交处不应画出交线。

95. (    )工件以外圆定位，配车数控车床液压卡盘卡爪时，应在空载状态下进行。

96. (    )确定加工顺序和工序内容、加工方法、划分加工阶段，安排热处理、检验、及其他辅助工序是填写工艺文件的主要工作。

97. (    )錾削是钳工用来加工平面的唯一方法。

98. (    )斜二测的画法是轴测投影面平行于一个坐标平面，投影方向平行于轴测投影面时，即可得到斜二测轴测图。

99. (    )普通螺纹分粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种。

100. (    )使用外径千分尺可以测量深孔件的圆度精度。

理论知识题3

一、单项选择

1. 不爱护设备的做法是(　　)。

A、定期拆装设备     B、正确使用设备     C、保持设备清洁     D、及时保养设备

2. (　　)不适合将复杂加工程序输入到数控装置。

A、纸带             B、磁盘             C、电脑             D、键盘

3. 数控车床的转塔式刀架的工位数越多，非加工刀具与工件发生干涉的可能性(　　)。

A、越小             B、没关系           C、不能判断         D、越大

4. FANUC系统中(　　)表示从尾架方向看，主轴以顺时针方向旋转。

A、M04              B、M01              C、M03              D、M05

5. 数控机床的条件信息指示灯(　　)亮时，说明按下急停按扭。

A、EMERGENCY  STOP                      B、ERROR

C、START  CONDITION                     D、MILLING

6. 切削时切削刃会受到很大的压力和冲击力，因此刀具必须具备足够的(　　)。

A、硬度             B、强度和韧性       C、工艺性           D、耐磨性

7. 锻造、铸造毛坯固定形状粗加工时，使用(　　)指令可简化编程。

A、G70              B、G71              C、G72              D、G73

8. 在FANUC系统中，G70指令是(　　)加工循环指令。

A、螺纹             B、外圆             C、端面             D、精

9. 在一定的生产条件下，以最少的(　　)和最低的成本费用，按生产计划的规定，生产出合格的产品是制订工艺规程应遵循的原则。

A、电力消耗         B、劳动消耗         C、材料消耗         D、物资消耗

10. 在尺寸符号φ50F8中，用于判断基本偏差是上偏差还是下偏差的符号是(　　)。

A、50               B、F8               C、F                D、8

11. 在给定一个方向时，平行度的公差带是(　　)。

A、距离为公差值t的两平行直线之间的区域

B、直径为公差值t，且平行于基准轴线的圆柱面内的区域

C、距离为公差值t，且平行于基准平面（或直线）的两平行平面之间的区域

D、正截面为公差值t1·t2，且平行于基准轴线的四棱柱内的区域

12. FANUC系统中(　　)表示程序暂停，重新按启动键后，再继续执行后面的程序段。

A、M00              B、M01              C、M02              D、M30

13. 主轴箱中空套齿轮与(　　)之间，可以装有滚动轴承，也可以装有铜套，用以减少零件的磨损。

A、离合器           B、传动轴           C、固定齿轮         D、拨叉

14. 在FANUC系统中，(　　)指令在编程中用于车削余量大的内孔。

A、G70              B、G94              C、G90              D、G92

15. 铣削加工时挂架一般安装在(　　)上。

A、主轴             B、床身             C、悬梁             D、挂架

16. 程序段G74 Z—80.0 Q20.0 F0.15是(　　)循环指令。

A、间断纵向切削                         B、外径粗加工

C、端面粗加工                           D、固定形状粗加工

17. FANUC系统中，M33指令是(　　)后退指令。

A、尾架顶尖         B、尾架             C、刀架             D、溜板

18. 刀具长度补偿指令(　　)是将H代码指定的已存入偏置器中的偏置值加到运动指令终点坐标去。

A、G48              B、G49              C、G44              D、G43

19. 在FANUC系统中，G92是(　　)指令。

A、端面循环         B、外圆循环         C、螺纹循环         D、相对坐标

20. 精密丝杠的加工工艺中，要求锻造工件毛坯，目的是使材料晶粒细化、组织紧密、碳化物分布均匀，可提高材料的(　　)。

A、塑性             B、韧性             C、强度             D、刚性

21. 带传动是利用带作为中间挠性件，依靠带与带之间的(　　)或啮合来传递运动和动力。

A、结合             B、摩擦力           C、压力             D、相互作用

22. 程序段G94  X30  Z—5    F0.3 中，X30  Z—5的含义是(　　)。

A、外圆车削的终点                       B、端面车削的终点

C、内孔车削的终点                       D、螺纹车削的终点

23. 程序段G75 X20.0 P5.0 F0.15中，X20.0的含义是(　　)。

A、沟槽深度         B、X的退刀量        C、沟槽直径         D、X的进刀量

24. 规格为200mm的K93液压高速动力卡盘的许用推拉力是(　　)N。

A、4500             B、600              C、450              D、480

25. G73指令是(　　)循环指令。

A、精加工                               B、外径粗加工

C、端面粗加工                           D、固定形状粗加工

26. 以下(　　)不是数控车床高速动力卡盘的特点。

A、精度高           B、操作不方便       C、寿命长           D、加紧力大

27. 切削液渗透到了刀具、切屑和工件间，形成(　　)可以减小摩擦。

A、润滑膜           B、间隔膜           C、阻断膜           D、冷却膜

28. 在FANUC系统中，(　　)指令是外径粗加工循环指令。

A、G70              B、G71              C、G72              D、G73

29. 数控机床的块删除开关扳到BLOCK  DELETE时，程序执行(　　)。

A、所有命令                             B、带有“/”的语句

C、没有“/”的语句                      D、不能判断

30. 程序段G72 P0035 Q0060 U4.0 W2.0 S500是(　　)循环指令。

A、精加工                               B、外径粗加工

C、端面粗加工                           D、固定形状粗加工

31. 数控机床机床适用于加工(　　)的工件。

A、批量大           B、形状复杂         C、余量不均匀       D、不能判断

32. (　　)是由主动齿轮、从动齿轮和机架组成。

A、齿轮传动         B、蜗轮传动         C、带传动           D、链传动

33. 识读装配图的要求是了解装配图的名称、用途、性能、结构和(　　)。

A、工作原理         B、工作性质         C、配合性质         D、零件公差

34. 用偏移尾座法车圆锥时产生锥度（角度）误差的原因是(　　)。

A、车刀装高                             B、尾座偏移量不正确

C、车刀装低                             D、切削用量不当

35. 錾削时所用的工具主要是(　　)。

A、錾子             B、手锤             C、錾子或手锤       D、錾子和手锤

36. 数控机床(　　)时，要使用解除模式。

A、自动状态         B、手动数据输入     C、回零             D、X、Z超程

37. 数控车床液压系统中的(　　)是液压系统的执行元件。

A、液压马达         B、溢流阀           C、换向阀           D、液压泵

38. 数控机床试运行开关扳到“DRY RUN”位置，在“MDI”状态下运行机床时，程序中给定的(　　)无效。

A、主轴转速         B、快进速度         C、进给速度         D、以上均对

39. 减速器箱体加工过程第一阶段将箱盖与底座(　　)加工。

A、分开             B、同时             C、精               D、半精

40. 用板牙套螺纹时，当板牙的切削部分全部进入工件，两手用力要(　　)的旋转，不能有侧向的压力。

A、较大             B、很大             C、均匀、平稳       D、较小

41. 当模式选择开关在(　　)状态时，数控机床的刀具指定开关有效。

A、SPINDLE  OVERRIDE                    B、JOG FEED

C、RAPID  TRAVERSE                      D、ZERO RETURN

42. 数控机床自动状态时，可完成(　　)工作。

A、工件加工         B、循环             C、回零             D、手动进给

43. 在碳素钢中加入适量的合金元素形成了(　　)。

A、硬质合金         B、高速钢           C、合金工具钢       D、碳素工具钢

44. 具有高度责任心应做到(　　)。

A、忠于职守，精益求精                   B、不徇私情，不谋私利

C、光明磊落，表里如一                   D、方便群众，注重形象

45. 双偏心工件是通过偏心部分最高点与基准之间的距离来检验偏心部分与基准部分轴线间的(　　)。

A、平行度           B、角度             C、相交度           D、偏心距

46. 清除切屑和杂物，检查导轨面和润滑油是数控车床(　　)需要检查保养的内容。

A、每年             B、每月             C、每周             D、每天

47. 为保证数控自定心中心架夹紧零件的中心与机床主轴中心重合 须使用(　　)调整。

A、杠杆表和百分表                       B、试棒和百分表

C、千分尺和试棒                         D、千分尺和杠杆表

48. 万能角度尺的测量范围为(　　)。

A、0°～120°       B、0°～180°       C、0°～320°       D、0°～270°

49. 数控机床的单段执行开关扳到(　　)时，程序单段执行。

A、SINGLE BLOCK     B、ON               C、IN               D、OFF

50. 车削螺纹时，刻度盘使用不当会使螺纹(　　)产生误差。

A、大径             B、中径             C、齿形角           D、粗糙度

51. 符合着装整洁文明生产的是(　　)。

A、随便着衣                             B、未执行规章制度

C、在工作中吸烟                         D、遵守安全技术操作规程

52. 在FANUC系统中，G94是(　　)指令。

A、螺纹循环         B、外圆循环         C、端面循环         D、相对坐标

53. 数控机床的程序保护开关的处于(　　)位置时，可以对程序进行编辑。

A、ON               B、IN               C、OUT              D、OFF

54. FANUC系统中，M09指令是(　　)指令。

A、夹盘松           B、切削液开         C、切削液关         D、空气开

55. 在平面直角坐标系中，圆的方程是（X+30）2+（Y—25）2=152。此圆的圆心坐标为(   )。

A、（—30，25）                         B、（—30，—25）

C、（900，625）                         D、（—900，—625）

56. 数控机床的尾座套筒开关的英文是(　　)。

A、GEARE            B、SP INDLE         C、COOLANT          D、SLEEVE

57. 在G72P（ns）Q（nf）U（△u）W（△w）S500程序格式中，(　　)表示精加工路径的第一个程序段顺序号。

A、△w              B、ns               C、△u              D、nf

58. 用一夹一顶或两顶尖装夹轴类零件，如果后顶尖轴线与主轴轴线(　　)，工件会产生圆柱度误差。

A、平行             B、不平行           C、不重合           D、以上均对

59. 在FANUC系统中，(　　)是外圆切削循环指令。

A、G70              B、G94              C、G90              D、G92

60. 在数控机床上，考虑工件的加工精度要求、刚度和变形等因素，可按(　　)划分工序。

A、粗、精加工       B、所用刀具         C、定位方式         D、加工部位

二、判断题

61. (    )锉削速度一般应在40次/分左右，推出时稍快，回程时稍慢。

62. (    )直流电动机多用于要求在大范围内平滑调速的生产机械上。

63. (    )进给箱中的固定齿轮、滑移齿轮与支撑它的传动轴大都采用花键连接，个别齿轮采用楔形键连接。

64. (    )用一次安装方法车削套类工件，如果工件发生移位，车出的工件会产生同轴度、垂直度误差。

65. (    )机械加工工艺规程是规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件。

66. (    )在ISO标准中，G02是顺时针圆弧插补指令。

67. (    )主轴箱中较长的传动轴，为了提高传动轴的精度，采用三支撑结构。

68. (    )数控车床主轴传动V带是六个月需要检查保养的内容。

69. (    )使用三针测量蜗杆的法向齿厚，量针直径的计算式是dD=0.577P。

70. (    )FANUC系统中，M10指令是夹盘松指令。

71. (    )使用量块检验轴径夹角误差时，量块高度的计算公式是

h=M—0.5（D+d）—Rsinθ。

72. (    )如果两半箱体的同轴度要求不高，可以在两被测孔中插入检验心棒，将百分表固定在其中一个心棒上，百分表测头触在另一孔的心棒上，百分表转动一周，所得读数，就是同轴度误差。

73. (    )在数控机床上加工工件，精加工余量相对于普通机床加工要小。

74. (    )数控顶尖相对于普通顶尖，具有回转精度高、转速快、承载能力小的优点。

75. (    )数控车床的内孔车刀通过定位环安装在转塔刀架的转塔刀盘上。

76. (    )当机床出现故障时，报警信息显示2005，此故障的内容是主电机故障。

77. (    )ZChSnSb8—4为锡基轴承合金。

78. (    )数控车床卡盘夹紧力的大小靠溢流阀调整。

79. (    )程序段G71 P0035 Q0060 U4.0 W2.0 S500是外径粗加工循环指令，用于切除铸造毛坯的大部分余量。

80. (    )进给箱的功用是把交换齿轮箱传来的运动，通过改变箱内滑移齿轮的位置，变速后传给丝杠或光杠，以满足车螺纹和机动进给的需要。

81. (    )千分尺可以分为内径千分尺、螺纹千分尺、公法线千分尺、深度千分尺等几种。

82. (    )G75指令是间断端面加工循环指令，主要用于端面加工。

83. (    )旋转体类零件，宜采用数控加工中心或数控磨床加工。

84. (    )车床主轴的生产类型为单件生产。

85. (    )车间管理条例不是工艺规程的主要内容。

86. (    )爱岗敬业就是对从业人员工作态度的首要要求。

87. (    )装夹箱体零件时，夹紧力的作用点应尽量靠近基准面。

88. (    )工具、夹具、器具应放在专门地点。

89. (    )合金弹簧钢含碳量一般为0.45%～0.70%。

90. (    )三线蜗杆零件图常采用主视图、剖面图（移出剖面）和俯视图的表达方法。

91. (    )局部视图的波浪线必须画出。

92. (    )数控机床的快速进给速率选择开关的英文是RAPID  TRAVERSE。

93. (    )检验箱体工件上的立体交错孔的垂直度时，在基准心棒上装一百分表，测头顶在测量心棒的圆柱面上，旋转90°后再测，即可确定两孔轴线在测量长度内的垂直度误差。

94. (    )正等测轴测图的轴间角为120°。

95. (    )劳动既是个人谋生的手段，也是为社会服务的途径。

96. (    )箱体在加工时应先将箱体的底平面加工好，然后以该面为基准加工各孔和其他高度方向的平面。

97. (    )深孔件形状精度最常用的测量方法是比较法。

98. (    )聚晶金刚石刀具只用于加工有色金属材料和非金属材料。

99. (    )车削箱体类零件上的孔时，如果车床主轴轴线歪斜，车出的孔会产生圆柱度误差。

100. (    )使用子程序的目的和作用是简化编程。